Zał. nr 4

Nr sprawy: 271.50.M.O.2020

Sułoszowa, 30.11.2020 r.

Przedmiar robót – Remont klatki schodowej i łazienek w remizie OSP Sułoszowa III

1. Rozbiórka obecnych płytek ściennych i ułożenie 150 m2 płytek na ścianie -  płytka gresowa w formacie 60x120 w 4 klasie ścieralności, kolor biały, szkliwiony wraz z pracami wyrównującymi

2. Rozbiórka obecnych płytek podłogowych i ułożenie 45 m2 podłogi – płytka gresowa 
w formacie min. 60x60, 3 klasa ścieralności, kolor grafitowy, mat wraz z pracami wyrównującymi

- 19 szt. schodów wykonane w formie schodów dywanowych z płytek gresowych,3 klasa ścieralności, w kolorze grafitowym, stopień i podstopień wykonany z jednej całej płytki, na każdym schodzie ma być listwa antypoślizgowa

Płytki ścienne i podłogowe mają być I gatunku

3. Wykonanie 40 punktów elektrycznych

4. Prostowanie ścian na konstrukcji stalowej – 100 m2

5. Wykonanie balustrady nierdzewnej - 14 mb

- Słupki i pochwy wykonane z rurki o średnicy 42 mm i grubości 2 mm wypełnienie balustrady to 5 rurek o średnicy 12mm w ułożeniu poziomym

- sam pochwyt 3,5 mb o średnicy 42mm i grubości ścianki 2mm,

- 2 zabezpieczenia wnękowe wykonane z rurki o średnicy 12 mm każde z nich to 0,8 m2,

6. Demontaż obecnych umywalki i sedesów oraz montaż -1 szt. Umywalki - biała wisząca kompletna (kran, syfon) o wymiarze  ok. 50 cm długości oraz 2 szt. WC kompact stojący biały o odpływie poziomym i średnicy odpływu 100 mm wraz z deską wolnoopadającą