1. Podtrzymanie zasilania 24V

Ładowarka 24V prąd ładowania 14A

ładowanie akumulatorów 24V

do ciężkich maszyn, ciężarówek, autobusów, przemysłu, warsztatów i serwisów

może pracować jako zasilacz 24V / 14A

pełne 8 trybów ładowania, w tym funkcję przywracania parametrów akumulatora

wyposażona w czujnik temperatury, który pozwala dodatkowo zoptymalizować proces ładowania

Obsługiwane tryby ładowania:
1) Odsiarczanie
2) Miękki start
3) Ładowanie zasadnicze
4) Absorpcja
5) Analiza
6) Regeneracja
7) Konserwacja płynna
8) Konserwacja impulsowa

- wytrzymała: odporne na wstrząsy i kurz (IP65), przystosowane do użycia na zewnątrz (IP65), pracują w temperaturach -20 do +50 st.C

Ładowarka bez guzika do wybierania trybów ładowania – pełny automat

2. Podtrzymanie zasilania 12V

samochodów dostawczych i osobowych 12V  , prąd ładowania 7A

ładowanie akumulatorów 12V

pełne 8 trybów ładowania, w tym funkcję przywracania parametrów akumulatora

wyposażona w czujnik temperatury, który pozwala dodatkowo zoptymalizować proces ładowania

Obsługiwane tryby ładowania:
1) Odsiarczanie
2) Miękki start
3) Ładowanie zasadnicze
4) Absorpcja
5) Analiza
6) Regeneracja
7) Konserwacja płynna
8) Konserwacja impulsowa

- wytrzymała: odporne na wstrząsy i kurz (IP65), przystosowane do użycia na zewnątrz (IP65), pracują w temperaturach -20 do +50 st.C

Ładowarka bez guzika do wybierania trybów ładowania – pełny automat

3. Zestaw przewodów podłączeniowych DEFA

-Gniazdo  DEFA 460829

-Gniazdo DEFA 460787

4. Wentylator Kanałowy

-wentylator kanałowy 562 m3/h średnica 100mm . Silnik jednofazowy na łożyskach kulkowych. Min moc 42 W ,Max moc 50 W.

5. Wąż wyciągowy do spalin

-Przewód odciągowy do dymu i spalin średnica 100mm odporny na wibracje na bazie tkaniny z płótna szklanego pokrytej santoprenem i spirali ze stali ocynkowanej do pracy w temperaturach -50oC do + 120oC. – długość 10 mb

6. Ubranie specjalne dwuczęściowe

# Ubranie specjalne zgodne z OPZ KG PSP z 2019r.

Ubranie składa się z dwóch części : Kurtka i spodnie zgodne z normą PN EN 469

Ubranie musi posiadać:

- Tkanina zewnętrzna : Tkanina w kolorze piaskowym żółtym(odcień naturalnego aramidu), granatowym i czarnym  o składzie: 98 % metaaramid (Nomex), 2% antystatyk. Gramatura 210 g/m2

- Wzmocnienia na łokciach i kolanach wykonane z kevlaru pokrytego silikonem oraz na końcach nogawek i mankietów.

- oznakowane taśmami perforowanymi o szerokości 50 i 75 mm.

- zamek szybkiego otwierania.

Warstwa wewnętrzna:

- Membrana o składzie: 50% metaaramid, 25% paraaramid, 25 % laminat PTFE.

- Wkład termoizolacyjny : podszewka 50% aramid , 50 % viskoza FR,  filc 85% metaaramidy, 15 % paraaramidy.

- system do montowania pętli ratowniczej.

- Elementy narażone na uszkodzenia posiadają dodatkowe wzmocnienia z tkaniny kevlarowej powlekanej silikonem.

  - Świadectwo Dopuszczenia CNBOP.

- certyfikat WE na zgodność normami PN-EN 469.

7. latarka nahełmowa

Musi posiadać

Moc światła głównego - 120 lumenów
Moc światła dodatkowego - 120 lumenów
Moc światła podczas trybu DUAL LIGHT - 240 lumenów 
Zasilanie - 3 x bateria AA
Czas pracy na jednej diodzie - 17,5h
Czas pracy przy dwóch dniodach - 4,5h
Zasięg - 170 m
IP - 67
Odporna na upadek z 2 m
Wodoodporna na głębokość 1m
Żywotność diód - 50000h