| Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i wyniesienie wyposażenia kuchni (okapy kuchenne - 2 szt., patelnie elektryczne - 2 szt., kuchnie gazowe czteropalnikowe - 2 szt., kuchnia gazowa 1-palnikowa - 1 szt., zlew nierdzewny dwukomorowy - 1 szt.) |  | szt. | 8 |
| 2 | KSNR 2u1 W1603/02 analogia | Rozebranie okładziny sufitu oraz ścian z paneli PCV, R=0,5, M=0 Sufit 3,94*4,64 Ściany (3,94*2+3,64*2)*(3,73-2,00) | razem | m2 m2 | 18,282 26,227 |
|  |  |  |  | m2 | 44,509 |
| 3 | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek Ściany (3,94*2+3,64*2)*(2,00) - 0,90*2,00*3 | razem | m2 | 24,92 |
|  |  |  |  | m2 | 24,92 |
| 4 | KNR-W 4-01 0812/05 | Rozebranie posadzek z płytek układanych na zaprawie i kleju Posadzka 4,64*3,94 | razem | m2 | 18,282 |
|  |  |  |  | m2 | 18,282 |
| 5 | KNR 4-01 0354/07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 Drzwi 2 Stara futryna drzwiowa przy wyjściu na balkon 1 Okno pomiędzy pomieszczeniami 1 | razem | szt szt szt | 2 1 1 |
|  |  |  |  | szt | 4 |
| 6 | KNR 4-01 0329/03 | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej Przejście do przybudówki 1,20*1,25*0,45 Poszerzenie otworu drzwiowego 0,20*2,10*0,45 razem |  | m3 m3 | 0,675 0,189 |
|  |  |  |  | m3 | 0,864 |
| 7 | KNR BC-02 0208/05 | Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych Posadzka 4,64*3,94 razem |  | m2 | 18,282 |
|  |  |  |  | m2 | 18,282 |
| 8 | KNR BC-02 0208/07 (dopłata 5x) | Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości Posadzka 4,64*3,94 | razem | m2 | 18,282 |
|  |  |  |  | m2 | 18,282 |
| 9 | KNR 2-02 0609/03 ANALOGIA | Rozebranie izolacji podłogi ze styropianu R=0,5, M=0 Podłoga zaplecze kuchni 1,26*2,88 + 3,39*2,06 Podłoga kuchnia 3,94*4,64 | razem | m2 m2 | 10,612 18,282 |
|  |  |  |  | m2 | 28,894 |
| 10 | KNR 4-01 0701/02 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej Ściany w kuchni ((3,94*2+3,64*2)*(3,73) - 0,90*2,00*3 - 1,20*1,70) razem |  | m2 | 49,107 |
|  |  |  |  | m2 | 49,107 |
| 11 | KNR 4-01 0106/04 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru Płytki ścienne 24,92*0,03 Płytki podłogowe 11,282*0,04 Wykute ściany 0,864 Skute posadzki 18,282*0,06 Tynk 49,107*0,03 | razem | m3 m3 m3 m3 m3 | 0,75 0,45 0,86 1,1 1,47 |
|  |  |  |  | m3 | 4,63 |
| 12 | KNR 4-04 1105/01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu |  | m3 | 4,63 |
| 13 | KNR 4-04 1105/02 (dopłata 10x) | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km |  | m3 | 4,63 |
| 14 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja styropianu 28,894*0,05 | razem | m3 | 1,445 |
|  |  |  |  | m3 | 1,445 |

| Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja paneli PCV 44,509*0,02 | razem | m3 | 0,89 |
|  |  |  |  | m3 | 0,89 |
|  |  | 2. Roboty budowlane |  |  |  |
|  |  | 2.1. Zaplecze kuchni |  |  |  |
| 16 | KNR K-08 0101/07 | Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii 1,20*1,70+0,60*0,90+1,00*2,84 | razem | m2 | 5,42 |
|  |  |  |  | m2 | 5,42 |
| 17 | KNR 4-01 0716/01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich Ściany do wysokości sufitu podwieszanego 3,30*(3,39+0,80+2,88+1,26+6,27+2,06) - okna i drzwi -1,20*1,70 - 1,00*2,84 - 1,20*(1,25+1,70) razem |  | m2 m2 | 54,978 -8,42 |
|  |  |  |  | m2 | 46,558 |
| 18 | KNR 4-01 0708/03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów Okna i drzwi 1,70*2+1,20 + 1,00+2,84*2 + 0,60+2*0,90 + 1,20+(1,25+1,70)*2 razem |  | m | 20,78 |
|  |  |  |  | m | 20,78 |
| 19 | KNR 2-02 0607/01 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 1,26*2,88 + 3,39*2,06 razem |  | m2 | 10,612 |
|  |  |  |  | m2 | 10,612 |
| 20 | KNR 2-02 0609/03 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - styropian gr. 5 cm podposadzkowy 1,26*2,88 + 3,39*2,06 razem |  | m2 | 10,612 |
|  |  |  |  | m2 | 10,612 |
| 21 | KNR 2-02 1106/01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm |  | m2 | 10,612 |
| 22 | KNR 2-02 1106/03 (dopłata 3,5x) | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm |  | m2 | 10,612 |
| 23 | KNR 2-02 1106/07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową |  | m2 | 10,612 |
| 24 | KNR-W 2-02 2005/01 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud |  | m2 | 10,612 |
| 25 | KNR-W 2-02 2005/04 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych |  | m2 | 10,612 |
| 26 | KNR-W 2-02 0612/03 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - pierwsza warstwa gr. 15 cm |  | m2 | 10,612 |
| 27 | KNR-W 2-02 0612/04 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - każda następna warstwa - druga warstwa gr. 15 cm |  | m2 | 10,612 |
| 28 | KNR 2-02 1118/11 | Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm układanych na klej metodą kombinowaną |  | m2 | 10,612 |
| 29 | KNR-W 2-02 0840/07 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm na zaprawie klejowej Ściany do wysokości sufitu podwieszanego 3,30*(3,39+0,80+2,88+1,26+6,27+2,06) - okna i drzwi -1,20*1,70 - 1,00*2,84 - 1,20*(1,25+1,70) ościeża (1,2+2*1,70 + 0,60+2*0,90 + 1,00+2*2,84)*0,30 + 0,45*(1,20+2*2,95) razem |  | m2 m2 m2 | 54,978 -8,42 7,299 |
|  |  |  |  | m2 | 53,857 |
| 30 | KNR-W 2-02 0840/08 | Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 3,30+2,84+1,95*2 | razem | m | 10,04 |
|  |  |  |  | m | 10,04 |
| 31 | KNR BC-02 0524/02.b | Parapety i blaty z płytek z kamieni sztucznych o szerokości 1 płytki o wymiarach 250x250mm układanych na klej cienkowarstwowy grubości 3mm 1,20+0,60 | razem | m | 1,8 |
|  |  |  |  | m | 1,8 |
| 32 | KNR-W 2-02 1510/03 | Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity |  | m2 | 10,612 |
| Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość |
| 33 | KNR K-08 0101/08 | Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę po ociepleniu ścian w technologii BOLIX 1,20*1,70+0,60*0,90+1,00*2,84 razem |  | m2 | 5,42 |
|  |  |  |  | m2 | 5,42 |
|  |  | 2.2. Kuchnia |  |  |  |
| 34 | KNR K-08 0101/07 | Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii 0,90*2,00+0,75*1,88+0,90*2,00 razem |  | m2 | 5,01 |
|  |  |  |  | m2 | 5,01 |
| 35 | KNR 4-01 0711/03 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu Po skutych tynkach 49,107 razem |  | m2 | 49,107 |
|  |  |  |  | m2 | 49,107 |
| 36 | KNR 2-02 0607/01 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 3,94*4,64 razem |  | m2 | 18,282 |
|  |  |  |  | m2 | 18,282 |
| 37 | KNR 2-02 0609/03 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - styropian gr. 5 cm podposadzkowy 3,94*4,64 razem |  | m2 | 18,282 |
|  |  |  |  | m2 | 18,282 |
| 38 | KNR 2-02 1106/01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm 3,94*4,64 razem |  | m2 | 18,282 |
|  |  |  |  | m2 | 18,282 |
| 39 | KNR 2-02 1106/03 (dopłata 3,5x) | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm |  | m2 | 18,282 |
| 40 | KNR 2-02 1106/07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową |  | m2 | 18,282 |
| 41 | KNR-W 2-02 2005/03 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud |  | m2 | 18,282 |
| 42 | KNR-W 2-02 2005/04 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych |  | m2 | 18,282 |
| 43 | KNR 2-02 1118/11 | Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm układanych na klej metodą kombinowaną |  | m2 | 18,282 |
| 44 | KNR-W 2-02 0840/07 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm na zaprawie klejowej Ściany do wysokości sufitu podwieszanego 3,73*(4,64*2+3,94*2) - okna i drzwi -0,90*2,00*3 - 1,20*2,95 ościeża (0,90+2*2,10)*0,40 razem |  | m2 m2 m2 | 64,007 -8,94 2,04 |
|  |  |  |  | m2 | 57,107 |
| 45 | KNR-W 2-02 0840/08 | Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 2,95*2+2,10*2+0,90 razem |  | m | 11 |
|  |  |  |  | m | 11 |
| 46 | KNR-W 2-02 1510/03 | Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity |  | m2 | 18,282 |
| 47 | KNR-W 2-02 1026/01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe obejmujące systemowe 0,90*2,00*2 razem |  | m2 | 3,6 |
|  |  |  |  | m2 | 3,6 |
| 48 | KNR-W 2-02 1022/01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone 0,90*2,00*2 razem |  | m2 | 3,6 |
|  |  |  |  | m2 | 3,6 |
| 49 | Kalkulacja indywidualna | Wniesienie i montaż wyposażenia kuchni (okapy kuchenne - 2 szt., patelnie elektryczne - 2 szt., kuchnie gazowe czteropalnikowe - 2 szt., kuchnia gazowa 1-palnikowa - 1 szt., zlew nierdzewny dwukomorowy - 1 szt.) |  | szt. | 8 |
| 50 | Kalkulacja indywidualna | Uzupełnienie tynku, poprawki malarskie po montażu drzwi |  | kpl. | 2 |
| Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość |
| 51 | KNR K-08 0101/08 | Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę po ociepleniu ścian w technologii BOLIX 0,90*2,00+0,75*1,88+0,90*2,00 razem |  | m2 | 5,01 |
|  |  |  |  | m2 | 5,01 |
|  |  | 3. Roboty sanitarne |  |  |  |
|  |  | 3.1. Roboty demontażowe |  |  |  |
| 52 | KNR 4-02 0131/03 | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia średnicy 15-20mm |  | szt | 1 |
| 53 | KNR 4-02 0132/01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej |  | szt | 2 |
| 54 | KNR 4-02 0144/01 | Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300dm3 |  | szt | 1 |
| 55 | KNR 4-02 0114/01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm |  | m | 15 |
| 56 | KNR 4-02 0233/06 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm |  | szt | 1 |
| 57 | KNR 4-02 0234/03 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego piwnicznego średnicy 100mm |  | szt | 1 |
| 58 | KNR 4-02 0230/08 | Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 75-110mm na ścianach budynku |  | m | 5 |
| 59 | KNR 4-02 0235/03 | Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennego dwukomorowego |  | kpl | 5 |
| 60 | KNR 4-02 0308/01 | Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm |  | m | 6 |
| 61 | KNR 4-02 0310/04 | Demontaż zaworu gazowego średnicy 15-25mm przy urządzeniach |  | szt | 2 |
| 62 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu |  | kpl. | 1 |
|  |  | 3.2. Wykonanie nowych instalacji |  |  |  |
|  |  | 3.2.1. Instalacja wody |  |  |  |
| 63 | KNR 4-01 0333/13 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 3 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  | szt | 1 |
| 64 | KNR 4-01 0333/21 | Przebicia otworów w stropach żelbetowych |  | szt | 1 |
| 65 | KNR 4-01 0336/03 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  | m | 11 |
| 66 | KNR 4-01 0339/03 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  | m | 3 |
| 67 | KNR-W 2-15 0112/02 | Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych Woda zimna Pion z piwnicy 7,50 Do zlewu dwukomorowego z pionu 8 Do zlewu jednokomorowego z pionu 3 Do podgrzewacza wody 4 Do zaworu czerpalnego 2 Woda ciepła Do zlewu dwukomorowego z podgrzewacza 9 Do zlewu jednokomorowego z podgrzewacza 4 Do zaworu czerpalnego 1 razem |  | m m m m m m m m | 7,5 8 3 4 2 9 4 1 |
|  |  |  |  | m | 38,5 |
| 68 | KNR-W 2-15 0116/02 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 25mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polietylenu) Zawory czerpalne 3 Baterie zlewozmywakowe 6 Podgrzewacz ciepłej wody 2 razem |  | szt szt szt | 3 6 2 |
|  |  |  |  | szt | 11 |
| 69 | KNR-W 2-15 0116/08 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu metalowym (kształtki z polietylenu) |  | szt | 2 |
| 70 | KNR-W 2-15 0130/03 | Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 25mm Przy włączeniu do istniejącego rurociągu 1 Na piętrze na pionie 1 razem |  | szt szt | 1 1 |
|  |  |  |  | szt | 2 |
| Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość |
| 71 | KNR-W 2-15 0130/01 | Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm Zaworki na wyjściach z rurociągu 4 razem |  | szt | 4 |
|  |  |  |  | szt | 4 |
| 72 | KNR-W 2-15 0135/03 | Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 25mm |  | szt | 3 |
| 73 | KNR-W 2-15 0137/01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm |  | szt | 3 |
| 74 | KNR-W 2-15 0143/01 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 100dm3 |  | kpl | 1 |
| 75 | KNR 0-31 0113/12 | Otuliny termoizolacyjne grubości 20mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 28mm |  | m | 38,5 |
| 76 | KNR-W 2-15 0127/03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych |  | m | 38,5 |
| 77 | KNR-W 2-15 0128/02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych |  | m | 38,5 |
|  |  | 3.2.2. Instalacja kanalizacji |  |  |  |
| 78 | KNR 4-01 0333/13 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 3 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  | szt | 1 |
| 79 | KNR 4-01 0333/21 | Przebicia otworów w stropach żelbetowych |  | szt | 1 |
| 80 | KNR 4-01 0336/07 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  | m | 11 |
| 81 | KNR 4-01 0339/07 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  | m | 3 |
| 82 | KNR-W 2-15 0208/02 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  | m | 11 |
| 83 | KNR-W 2-15 0211/02 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych |  | podejść | 3 |
| 84 | KNR-W 2-15 0208/03 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  | m | 9 |
| 85 | KNZ 15 0120/07 | Izolacja o grubości 40mm prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej SYSPUR typ INŻYNIERIA rurociągów o średnicy 75mm |  | m | 11 |
| 86 | KNZ 15 0120/08 | Izolacja o grubości 40mm prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej SYSPUR typ INŻYNIERIA rurociągów o średnicy 110mm |  | m | 9 |
| 87 | KNR-W 2-15 0218/01 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm |  | szt | 1 |
| 88 | KNR-W 2-15 0222/02 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym |  | szt | 1 |
|  |  | 3.2.3. Inne |  |  |  |
| 89 | KNR 4-02 0515/04 | Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego |  | kpl | 2 |
| 90 | Kalkulacja indywidualna | Włączenie się do istniejącej instalacji wodociągowej w piwnicy |  | kpl. | 1 |
| 91 | Kalkulacja indywidualna | Włączenie się do istniejącej instalacji kanalizacyjnej w piwnicy (rura fi 160 mm) |  | kpl. | 1 |
| 92 | Kalkulacja indywidualna | Przeniesienie istniejących agregatów chłodniczych na zewnątrz budynku wraz z wykonaniem konstrukcji wsporczej, ich zawieszeniem na ścianie oraz wykonaniem zadaszeń i obudów. |  | kpl. | 2 |
| 93 | KNKRB 4t1 0115/05 | Zlewozmywaki żeliwne lub stalowe na szafce z baterią ścienną |  | kpl | 1 |
| 94 | Kalkulacja indywidualna | Malowanie rur gazowych |  | mb | 4 |
|  |  | 4. Roboty elektryczne |  |  |  |
|  |  | 4.1. Roboty demontażowe |  |  |  |
| 95 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej |  | kpl. | 1 |
|  |  | 4.2. WLZ i TEK |  |  |  |
| 96 | KNNR-W 5 0110/05 | Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych do podłoża betonowego - korytko na ścianie od rozdzielni głównej do nowej rozdzielni kuchni |  | m | 7,5 |
| 97 | KNNR-W 5 1209/10 | Przebijanie otworów długości do 20cm dla średnic 40mm w ścianach lub stropach betonowych - przejście przez strop |  | otworów | 1 |
| Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość |
| 98 | KNNR-W 5 1207/12 | Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle |  | m | 2 |
| 99 | KNNR 5 0113/01 | Montaż rur ochronnych z PCW o średnicy do 80mm |  | m | 2 |
| 100 | KNR-W 5-10 0114/01 | Układanie kabli wielożyłowych na napięcie znamionowe poniżej 110kV o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - przewód 5x6 mm2 |  | m | 10 |
| 101 | KNR-W 5-10 0601/13 | Obróbka na sucho kabli energetycznych pięciożyłowych o przekroju żył do 16mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych |  | szt | 2 |
| 102 | KNR 4-01 0330/06 | Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  | m2 | 0,15 |
| 103 | KNNR-W 5 0404/07 | Montaż obudowy tablicy o powierzchni do 0,5m2 - rozdzielnia TEK |  | szt | 1 |
| 104 | KNNR-W 5 0407/02 | Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego Patelnie elektryczne 16A 3f 2 Dodatkowe gniazdo 32A 3f 1 razem |  | szt szt | 2 1 |
|  |  |  |  | szt | 3 |
| 105 | KNNR-W 5 0407/01 | Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego Wentylatory okapów 1 Wentylatory sali 1 Oświetlenie kuchni i zaplecza 1 Gniazda kuchnia 2 Gniazda zaplecza 1 Podgrzewacz CWU 1 razem |  | szt szt szt szt szt szt | 1 1 1 2 1 1 |
|  |  |  |  | szt | 7 |
| 106 | KNNR-W 5 0407/03 | Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 1-biegunowego - wyłącznik różnicowo-prądowy |  | szt | 2 |
| 107 | KNNR-W 5 0407/04 | Montaż w rozdzielnicach wyłącznika 3-biegunowego - wyłącznik różnicowo-prądowy |  | szt | 1 |
| 108 | KNNR-W 5 0406/01 | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - montaż włącznika wentylatorów w rozdzielni |  | szt | 2 |
|  |  | 4.3. Instalacja elektryczna |  |  |  |
| 109 | KNNR-W 5 1209/07 | Przebijanie otworów długości do 2 cegieł dla średnic 25mm w ścianach lub stropach ceglanych |  | otworów | 1 |
| 110 | KNNR-W 5 1207/05 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle 16*3+3*2 razem |  | m | 54 |
|  |  |  |  | m | 54 |
| 111 | KNNR-W 5 0101/06 | Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe 16*3+3*2 razem |  | m | 54 |
|  |  |  |  | m | 54 |
| 112 | KNNR-W 5 1208/02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm 16*3+3*2 razem |  | m | 54 |
|  |  |  |  | m | 54 |
| 113 | KNNR-W 5 1105/07 | Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - korytka nad sufitem podwieszanym 19 razem |  | m | 19 |
|  |  |  |  | m | 19 |
| 114 | KNNR-W 5 0203/01 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - do oświetlenia 3x1,5 mm2 46+27 razem |  | m | 73 |
|  |  |  |  | m | 73 |
| 115 | KNNR-W 5 0203/01 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - do gniazd 3x2,5 mm2 20+12+36+16 razem |  | m | 84 |
|  |  |  |  | m | 84 |
| 116 | KNNR-W 5 0203/02 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 do rur - do gniazd 3f - 5x2,5 mm2 |  | m | 25 |
| 117 | KNNR-W 5 0301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle |  | szt | 24 |
| 118 | KNNR-W 5 0301/02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w cegle |  | szt | 3 |
| Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość |
| 119 | KNNR-W 5 0302/01 | Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm |  | szt | 24 |
| 120 | KNNR-W 5 0306/02 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego |  | szt | 7 |
| 121 | KNNR-W 5 0308/03 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 |  | szt | 13 |
| 122 | KNNR-W 5 0308/06 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych - 16A 3f |  | szt | 2 |
| 123 | KNNR-W 5 0308/06 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych - 32A 3f |  | szt | 1 |
| 124 | KNNR-W 5 0501/02 | Montaż opraw oświetleniowych - lampy LED 60x60 cm |  | kpl | 7 |
| 125 | KNNR-W 5 1203/08 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 41+12+6+28+5+20 razem |  | szt | 112 |
|  |  |  |  | szt | 112 |
| 126 | KNNR-W 5 1204/01 | Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie (41+12+28+5+20)*3 + 6*5 razem |  | szt | 348 |
|  |  |  |  | szt | 348 |
| 127 | KNNR-W 5 1301/01 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia 14 razem |  | pomiar | 14 |
|  |  |  |  | pomiar | 14 |
| 128 | KNNR-W 5 1301/02 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia 3 razem |  | pomiar | 3 |
|  |  |  |  | pomiar | 3 |
| 129 | KNNR-W 5 1303/01 | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego 14 razem |  | pomiar | 14 |
|  |  |  |  | pomiar | 14 |
| 130 | KNNR-W 5 1303/03 | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego 3 razem |  | pomiar | 3 |
|  |  |  |  | pomiar | 3 |
| 131 | KNNR-W 5 1305/01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego 3 razem |  | próba | 3 |
|  |  |  |  | próba | 3 |
| 132 | KNNR-W 5 1305/02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego 3 razem |  | próba | 3 |
|  |  |  |  | próba | 3 |
|  |  | 5. Wykonanie korytek odwadniających zapobiegających zalewania piwnic |  |  |  |
| 133 | KNR AT-03 0101/02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm (12+5)*2 razem |  | m | 34 |
|  |  |  |  | m | 34 |
| 134 | KNR AT-03 0104/03 | Mechaniczna rozbiórka z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm (12,00+5,00)*0,80 razem |  | m2 | 13,6 |
|  |  |  |  | m2 | 13,6 |
| 135 | KNR 4-04 1104/03 | Wywiezienie asfaltu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (12,00+5,00)*0,80 * 0,1 razem |  | t | 1,36 |
|  |  |  |  | t | 1,36 |
| 136 | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja asfaltu (12,00+5,00)*0,80 * 0,1 razem |  | t | 1,36 |
|  |  |  |  | t | 1,36 |
| 137 | KNR 2-31 0401/08 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe - rowek pod ławę pod korytko ściekowe |  |  |  |
| Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość |
|  |  | 12+5 razem |  | m | 17 |
|  |  |  |  | m | 17 |
| 138 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa B-20 z oporem pod korytko odwadniające (12+5)*0,10 razem |  | m3 | 1,7 |
|  |  |  |  | m3 | 1,7 |
| 139 | KNR 2-31 0606/03 | Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej (12+5) razem |  | m | 17 |
|  |  |  |  | m | 17 |
| 140 | KNR 2-31 1106/01 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, grysowo-żwirową zamkniętą - uzupełnienie asfaltu pomiędzy nowym korytem a istniejącym asfaltem (17+5)*0,30*0,10 razem |  | t | 0,66 |
|  |  |  |  | t | 0,66 |