Załącznik nr 4

Przedmiar robót

Obiekt	Modernizacja elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Wielmoża

Kod CPV	45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej Budowa	OSP Wielmoża

Inwestor	Urząd Gminy Sułoszowa

| 1 | KNR 4-01 |  | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - podokienniki elewacja boczna (od strony drogi powiatowej) 0,25*(0,9*7+1,0*3) elewacja boczna (od strony Kościoła) 0,25*(1,3*8+1,0*1) elewacja tylna 0,25*1,5*4 razem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0535/08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m2 | 2,325 |
|  |  |  |  |  | m2 | 2,850 |
|  |  |  |  |  | m2 | 1,500 |
|  |  |  |  |  | m2 | 6,675 |
| 2 | KNR 4-01 |  | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 |  |  |  |
|  | 0354/08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | elewacja boczna (od strony drogi powiatowej) 1,0*2,3*3 |  | m2 | 6,900 |
|  |  |  |  | razem | m2 | 6,900 |
| 3 | KNR 4-01 0535/05 |  | Rozbiórka rur spustowych nadających się do użytku |  | m | 30,000 |
| 4 | KNR 0-23 |  | Ocieplenie ścian budynków w systemie z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - styropian gr. 8 cm, tynk silikatowy elewacja wschodnia 79,91 elewacja zachodnia 113,47 do odjęcia podmurówka z kamienia -7,2 razem |  |  |  |
|  | 2614/02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m2 | 79,910 |
|  |  |  |  |  | m2 | 113,470 |
|  |  |  |  |  | m2 | -7,200 |
|  |  |  |  |  | m2 | 186,180 |
| 5 | KNR 0-23 |  | Ocieplenie ścian budynków w systemie z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - styropian gr. 15 cm, tynk silikatowy elewacja północna 32,88 do odjęcia podmurówka z kamienia -7,3 razem |  |  |  |
|  | 2614/02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m2 | 32,880 |
|  |  |  |  |  | m2 | -7,300 |
|  |  |  |  |  | m2 | 25,580 |
| 6 | KNR 0-23 |  | Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - styropian gr. 2 cm, tynk silikatowy elewacja zachodnia 0,3*(0,8*5+1,3*2*5+0,9*3+2,1*2*3+0,8*2+1,0*2*2) elewacja wschodnia 0,3*(1,2*5+1,8*2*5+1,2*3+1,6*2*3+0,9*3) elewacja tylna 0,3*(1,4+2,0*2+1,4*4+1,0*2*4) razem |  |  |  |
|  | 2614/08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m2 | 11,370 |
|  |  |  |  |  | m2 | 11,970 |
|  |  |  |  |  | m2 | 5,700 |
|  |  |  |  |  | m2 | 29,040 |
| 7 | KNR 0-23 |  | Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - styropian gr. 3 cm, tynk silikatowy komin 20,0 razem |  |  |  |
|  | 2614/08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m2 | 20,000 |
|  |  |  |  |  | m2 | 20,000 |
| 8 | KNR 0-23 |  | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne |  |  |  |
|  | 2611/02 |  | gruntowanie emulsją |  |  |  |
|  |  |  | ściany bez docieplenia styropianem: |  |  |  |
|  |  |  | wieża 95,0 |  | m2 | 95,000 |
|  |  |  | elewacja północna 32,88 |  | m2 | 32,880 |
|  |  |  |  | razem | m2 | 127,880 |
| 9 | KNR 0-23 2612/06 |  | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi |  | m2 | 127,880 |
| 10 | KNR 0-23 0933/01 |  | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej |  | m2 | 127,880 |
| 11 | KNR 0-23 0933/02 |  | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego |  | m2 | 127,880 |
| 12 | KNR 0-23 |  | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne |  |  |  |
|  | 2611/02 |  | gruntowanie emulsją |  |  |  |
|  |  |  | pod okładzinę z kamienia sztucznego 7,2+7,3 |  | m2 | 14,500 |
|  |  |  |  | razem | m2 | 14,500 |
| 13 | KNR 0-23 2612/01 |  | Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych - styropian gr. 15 cm |  | m2 | 14,500 |
| 14 | KNR 0-23 |  | Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych 14,5*8 razem |  |  |  |
|  | 2612/04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | szt | 116,000 |
|  |  |  |  |  | szt | 116,000 |
| 15 | KNR 0-23 2612/06 |  | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi |  | m2 | 14,500 |
| 16 | KNR 2-02 0921/01 |  | Ręczne licowanie ścian płytkami z kamienia sztucznego |  | m2 | 14,500 |

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | NNRNKB 6 0541/02 |  | Obróbki blacharskie o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm Parapety aluminiowe grafitowe z metalowymi zatyczkami elewacja boczna (od strony drogi powiatowej) 0,4*(0,9*7+1,0*3) elewacja boczna (od strony Kościoła) 0,4*(1,3*8+1,0*1) elewacja tylna 0,4*1,5*4 razem | m2 m2 m2 | 3,720 4,560 2,400 |
|  |  |  |  | m2 | 10,680 |
| 18 | Kalkulacja indywidualna |  | Przedłużenie kotew mocujących kraty 6*3 razem | szt | 18,000 |
|  |  |  |  | szt | 18,000 |
| 19 | KNR 4-01 0320/04 |  | Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł /kraty z demontażu/ | szt | 3,000 |
| 20 | KNNR 2 0506/03 |  | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych rur spustowych - z demontażu | m | 30,000 |
| 21 | Kalkulacja indywidualna |  | Wykonanie rusztowań i zabezpieczeń dachu, okien i innych elementów | kpl | 1,000 |
| 22 | Kalkulacja indywidualna |  | Dostawa i montaż napisów: litery przestrzenne tworzące napis "OSP WIELMOŻA", wysokość całkowita liter około 50 cm, front liter: CZERWONA plexi (podświetlana), boki liter: pcv lub taśma aluminium malowane na kolor czerwony (nieświecące), podświetlenie od wewnątrz modułami led + zasilacze | kpl | 1,000 |
| 23 | Kalkulacja indywidualna |  | Dostawa i montaż: logo przestrzenne 3D wraz z naklejoną grafiką (wydruk) ,wymiar logo 90x120 cm, front : plexi (podświetlana) z grafiką z folii samoprzylepnej, boki : pcv lub taśma aluminium (nieświecące), podświetlenie od wewnątrz modułami led + zasilacz | kpl | 1,000 |